TWLR 캡스톤 프로젝트

Fusion 360 MCP 연결 & URDF 변환 가이드

다른 팀원이 동일한 과정을 처음부터 재현할 수 있도록 정리한 실행 가이드

환경: Windows(작업 PC) + Fusion 360(교육용 라이선스)  /  Ubuntu 24.04 + ROS2 Jazzy + Gazebo Harmonic(gz sim 8.11.0)

# PART 1. Claude Desktop ↔ Fusion 360 MCP 연결 설정

## 1-1. 배경 및 핵심 문제

- 목표: Claude가 Fusion 360 디자인을 직접 읽고 조작할 수 있도록 MCP로 연결.

- 교육용(학생) 라이선스의 Fusion 360에는 공식 MCP 서버 옵션이 없음 (환경설정 → 일반에 API 섹션이 아예 안 뜸).

- 해결책: 서드파티 애드인 frankhommers/autodesk-fusion-mcp (GitHub) 사용.

## 1-2. 사전 준비

- Node.js 설치 — npx 명령이 필요하므로 미설치 시 먼저 설치.

- Fusion 360 실행 상태 유지.

- Claude Desktop 앱 사용 (⚠️ 웹 브라우저 버전 Claude에서는 로컬 MCP 도구가 작동하지 않음).

## 1-3. Fusion 애드인 설치

- GitHub에서 frankhommers/autodesk-fusion-mcp zip 다운로드 후 압축 해제.

- 폴더명/구조 주의 (가장 흔한 실수)

  - 압축 해제 시 autodesk-fusion-mcp-main 폴더가 생기는데, 이 폴더를 정확히 AutodeskFusionMCP로 이름 변경해야 함.

  - 설치 위치: %APPDATA%\Autodesk\Autodesk Fusion 360\API\AddIns\

  - 이중 중첩 금지: AddIns\AutodeskFusionMCP\AutodeskFusionMCP\파일들 구조면 Fusion이 인식 못 함.

  - 올바른 구조: AddIns\AutodeskFusionMCP\(실제 파일들)

- Fusion에서 Shift + S → Add-ins 탭 → AutodeskFusionMCP 활성화(파란색 토글 = 켜짐).

## 1-4. Claude Desktop 설정 파일 수정

파일 위치: C:\Users\<사용자명>\AppData\Roaming\Claude\claude_desktop_config.json

VS Code 등으로 열어 최상위에 mcpServers 키 추가 (기존 키들은 그대로 두고 추가만 하면 됨):

"mcpServers": {
  "autodesk-fusion-mcp": {
    "command": "npx",
    "args": [
      "mcp-remote",
      "http://127.0.0.1:8765/mcp"
    ]
  }
}

⚠️ "type": "http" + "url" 형식은 Claude Desktop이 유효하지 않은 설정으로 거부함. 반드시 위처럼 npx mcp-remote 방식 사용.

## 1-5. 적용 및 확인

- Claude Desktop 완전 종료 필수: 작업표시줄 우측 숨겨진 아이콘(^) → Claude 아이콘 우클릭 → 종료 → 재실행. (창만 닫으면 설정이 반영 안 됨)

- 설정(톱니바퀴) → 개발자 → 로컬 MCP 서버 목록에서 autodesk-fusion-mcp가 running 상태인지 확인.

- 포트 확인(선택): cmd에서 netstat -ano | findstr :8765 → LISTENING/ESTABLISHED 표시되면 서버 정상.

- Claude Desktop 새 채팅에서 "Fusion에서 현재 열려있는 디자인 이름이 뭐야?"로 테스트.

## 1-6. 트러블슈팅 체크리스트

| 증상 | 원인 / 조치 |
| --- | --- |
| MCP 서버 목록에 항목이 안 뜸 | config 저장 확인 → Claude Desktop 트레이에서 완전 종료 후 재시작 |
| running인데 도구 호출 실패 | 웹 브라우저 버전에서 시도 중인지 확인 → Desktop 앱에서만 동작 |
| Fusion이 애드인을 인식 못 함 | 폴더명 AutodeskFusionMCP 정확히 일치 + 이중 중첩 여부 확인 |
| 연결 자체가 안 됨 | Node.js 설치 여부, Fusion 실행 여부, 포트 8765 점유 확인 |

# PART 2. Fusion 360 TWLR 모델 → URDF 변환 → RViz2/Gazebo 실행

## 2-1. 모델 개요

- 디자인 이름: TWLR (Two-Wheeled Legged Robot)

- 구조: 좌/우 다리 × (link1 허벅지, link2 4절링크 보조링크, link3 정강이) + 인휠모터, 4절 링크(4-bar linkage) 다리 구조

- torso에 전자부품: Teensy 4.1, Orange Pi, IMU, 1000mAh LiPo 배터리, PDB, ODrive V3.6 모터드라이버, FeeTech SM60CL 서보 ×2

- 목표: MuJoCo/Gazebo용 URDF 생성 (전자부품 포함 버전 A / 제외 버전 B 두 가지)

## 2-2. Fusion 쪽 조인트 세팅 (MCP execute_python 활용)

최종적으로 As-Built Joint 18개 구성:

### 회전 관절 (Revolute) — 10개

| Joint | 연결 | 축 |
| --- | --- | --- |
| hip_right / hip_left | torso ↔ link1 | X |
| aux_hip_right / aux_hip_left | torso ↔ link2 | X (4-bar 상단) |
| knee_right / knee_left | link1 ↔ link3 | X |
| link2_link3_right / _left | link2 ↔ link3 | X (4-bar 하단) |
| wheel_right / wheel_left | link3 ↔ 인휠모터 | Y (바퀴 회전) |

### 고정 관절 (Rigid) — 8개

서보 ×2 + 전자부품 6종 → torso에 고정. 단, 전자부품은 rigid joint보다 Rigid Group(torso_electronics)으로 묶는 것이 fusion2urdf 인식률이 좋음 → torso + 전자부품 전체를 하나의 URDF 링크로 병합됨.

### Fusion API 팁 (조인트 자동 생성 시)

- 조인트 기준점은 JointGeometry.createByCylinderOrConeFace(face, ...) 사용. createByPoint는 Point3D를 받지 않음(실제 BRep 지오메트리 필요).

- 원통면(핀 홀) 탐지는 반지름 오차(±0.15) + 축 방향 내적 조건을 함께 걸어야 안정적.

- 공유 컴포넌트의 월드 좌표는 로컬 origin에 transform translation을 더해 계산하되, 미러된 컴포넌트는 origin 계산이 불안정하므로 face 인덱스 직접 접근이 안전.

## 2-3. fusion2urdf 규칙 및 주요 함정 ★핵심★

- As-Built Joint 방향: occurrenceOne = child, occurrenceTwo = parent (직관과 반대!). 방향이 틀리면 kinematic tree가 뒤집혀 base_link가 leaf로 잡힘.

- 공유 컴포넌트 문제: 같은 컴포넌트를 좌/우 다리에 인스턴스로 재사용하면 fusion2urdf가 하나의 링크로 병합해버림 → body.copyToComponent()로 독립 컴포넌트로 분리해야 좌/우가 각각 링크로 나옴.

- Orphan link 오류: kinematic tree에 연결 안 된 컴포넌트가 있으면 export 실패 → 모든 컴포넌트가 joint 또는 Rigid Group으로 tree에 연결됐는지 확인.

- 4절 링크의 폐루프(closing loop): 조인트 이름에 !closing_ 접두사를 붙여 명시적으로 표시.

- 인코딩 버그: fusion2urdf/core/package_generator.py 약 879행의 파일 open에 encoding='utf-8' 추가 필요 (한글 경로/이름에서 크래시).

- 디버깅 방법: debug 폴더의 export_log.md와 snapshot.json 확인. snapshot.json의 joints[이름].occurrence_one_clean / occurrence_two_clean 필드로 parent/child 해석 결과를 정확히 볼 수 있음.

## 2-4. Export 절차

- fusion2urdf 애드인 실행: Utilities → Add-Ins → Scripts and Add-Ins → fusion2urdf

- 버전 A (전자부품 포함): 현재 상태 그대로 export.

- 버전 B (전자부품 제외): 브라우저에서 Teensy_4.1:1, Orange pi:1, IMU sensor:1, 1000mah LIPO battery:1, DIANOME PDB (1):1, Motor driver ODRIVE V3.6:1 우클릭 → Suppress → export → 다시 Unsuppress.

- Export 전 Fusion 저장 권장.

## 2-5. Ubuntu 측 빌드 및 실행

- USB 등으로 export 산출물(ROS2 패키지, 예: TWLR_description)을 Ubuntu로 이동.

- ~/ros2_ws/src에 넣고 colcon build → source install/setup.bash.

- RViz2: robot_state_publisher + joint_state_publisher_gui 런치로 확인.

- Gazebo Harmonic 주의사항:

  - 링크 이름과 조인트 이름이 같은 문자열이면 충돌 → sed로 조인트 이름 수정 (예: wheel_right → wheel_right_joint).

  - 메시 경로 해석을 위해 환경변수 설정 필수 (아래 코드 참고).

export GZ_SIM_RESOURCE_PATH=$HOME/ros2_ws/install/TWLR_description/share

  - /tmp/TWLR.urdf 작업 파일은 재부팅 시 사라짐 → xacro 변환 + sed 수정을 다시 실행해서 재생성해야 함.

## 2-6. 남은 이슈 (다음 작업자 참고)

- 왼쪽 다리 표시 오류: hip_left 조인트가 임시방편으로 link1_right에 부모 연결된 상태 → URDF에서 부모를 torso로 수동 수정 필요.

- 일부 joint origin 값이 부정확 → URDF에서 수동 보정 필요.

- 서보(servo_right/servo_left)는 현재 rigid → 실제로는 link3 구동이므로 필요 시 revolute로 재정의.

# PART 3. Gazebo / MuJoCo에서 부품 수치·위치 수정하기

결론: 가능함. 다만 "어디서" 수정하느냐에 따라 방식이 다름 — Gazebo는 URDF를 직접 수정, MuJoCo는 MJCF(XML)를 직접 수정.

## 3-1. Gazebo (SDF/URDF 쪽)

Gazebo는 URDF(또는 변환된 SDF)를 그대로 읽어서 쓰기 때문에, URDF 파일 자체를 직접 수정하면 됨.

- 위치/자세: 각 <joint>의 origin xyz="x y z" rpy="r p y" 값을 수정하면 링크 간 상대 위치가 바뀜. hip_left 부모 연결 문제나 joint origin 부정확 문제도 이렇게 손으로 고치면 됨.

- 질량/관성: 각 <link>의 <inertial> 블록 (mass value="...", inertia ixx="..." 등) 수정.

- 충돌/시각 형상 크기: <collision>, <visual> 안의 geometry (box size, cylinder radius/length 등).

- 수정 후엔 다시 colcon build (xacro 쓰는 경우 재변환) → sed로 이름 충돌 재수정 → Gazebo 재실행 필요. /tmp/TWLR.urdf처럼 재부팅 시 사라지는 임시 파일이면 매번 재생성해야 함.

## 3-2. MuJoCo (MJCF 쪽)

손으로 만든 MJCF 모델(2족+2바퀴, 8 액추에이터)도 같은 방식으로 XML을 직접 편집하면 됨.

- 위치: 각 <body> 태그의 pos="x y z", quat 또는 euler 속성.

- 질량/관성: <inertial> 태그의 mass, diaginertia (또는 fullinertia).

- 관절 특성: <joint>의 range(가동범위), damping, stiffness, armature 등.

- 액추에이터 게인: <actuator> 블록의 gear, kp, forcerange 등 — 밸런스 컨트롤러 튜닝할 때 특히 중요.

- 편집 후 mujoco.viewer로 다시 열면 바로 반영됨 (재컴파일 불필요, XML만 다시 로드).

## 3-3. 주의할 점

- 평형 피치각(4.53°): 질량 분포(배터리 위치 등)를 바꾸면 이 값도 달라지므로, 부품 위치를 수정했다면 balance_test.py 같은 스크립트로 새 평형점을 다시 찾아 컨트롤러 setpoint를 갱신해야 함.

- URDF→MJCF 변환 경로를 쓰는 경우, URDF에서 수정 → 다시 변환 순서를 지켜야 두 모델이 어긋나지 않음. MJCF에서만 고치면 다음 변환 때 덮어써짐.

- 파라미터화(YAML+Jinja2 또는 PyMJCF)를 아직 안 넣었다면, 자주 바꿀 값들(질량, 위치 등)은 그 방식으로 옮겨두면 손 편집보다 훨씬 편해짐.

# 전체 파이프라인 요약 (한눈에)

[Windows]
 Node.js 설치
   → frankhommers/autodesk-fusion-mcp 애드인 설치 (폴더명 AutodeskFusionMCP)
   → claude_desktop_config.json에 npx mcp-remote 설정
   → Claude Desktop 완전 재시작 → running 확인
   → Claude로 Fusion 조인트 자동 세팅 (As-Built Joint 18개 + Rigid Group)
   → fusion2urdf export (인코딩 패치 적용, occurrenceOne=child 규칙 준수)

      
[Ubuntu 24.04 + ROS2 Jazzy]
 패키지 이동 → colcon build
   → RViz2 확인
   → sed로 이름 충돌 수정 + GZ_SIM_RESOURCE_PATH 설정
   → Gazebo Harmonic 실행